Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) адміністративного будинку під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: 64003, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Волошина, 30

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Кегичівська селищна рада, 64003, Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 33 , код за ЄДРПОУ –  0439693.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота)  та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) адміністративного будинку під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: 64003, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Волошина, 30 (Код за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

- Очікувана вартість предмета закупівлі та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 9494157,00  грн. з ПДВ.

Очікувану вартість визначено на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої рішенням виконавчого комітету селищної ради та підтверджено в Експертному звіті (позитивному).

- Процедура закупівлі: відкриті торги з Особливостями.

- Мета проведення закупівлі: капітальний ремонт приміщення ЦНАПу.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(відомість обсягів робіт)

Об`єкт: Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) адміністративного будинку під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: 64003, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Волошина, 30

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 520 |  |
| 2 | Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами | м2 | 520 |  |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 520 |  |
| 4 | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін | м2 | 21 |  |
| 5 | Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін | м2 | 21 |  |
| 6 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 6,9 |  |
| 7 | Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан | шт | -966 |  |
| 8 | Розбирання бортових каменів | м | 48 |  |
| 9 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 39,9 |  |
| 10 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 24 |  |
| 11 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 (Раніше демонтованних) | грати | 24 |  |
| 12 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів, конька, примикання, єндови, тощо з листової сталі | м | 31,2 |  |
| 13 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | шт | 2 |  |
| 14 | Знімання дверних полотен | м2 | 4 |  |
| 15 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 16 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,52 |  |
| 17 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Плити) | м3 | 2 |  |
| 18 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Навіс) | т | 0,04 |  |
| 19 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,05 |  |
|  | Роздiл 2. СТЕЛЯ |  |  |  |
| 20 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 22 |  |
| 21 | Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами | м2 | 22 |  |
| 22 | Шпаклювання стель шпаклівкою (Шпаклівка Старт) | м2 | 22 |  |
| 23 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (Шпаклівка Фініш) | м2 | 22 |  |
| 24 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування | м2 | 22 |  |
| 25 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 0,7 |  |
| 26 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | п.м. | 23 |  |
| 27 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування | м2 | 1,15 | . |
|  | Роздiл 3. СТІНИ |  |  |  |
| 28 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 10,62 |  |
| 29 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 58 |  |
| 30 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -58 |  |
| 31 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованоюцементною (Старт) | м2 | 58 |  |
| 32 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (Фініш) | м2 | 58 |  |
| 33 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 58 |  |
| 34 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 32 |  |
| 35 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | м3 | 0,12 |  |
| 36 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 0,5 |  |
| 37 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,1176 |  |
|  | Роздiл 4. ПІДЛОГА |  |  |  |
| 38 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,4 |  |
| 39 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 7 |  |
| 40 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 23 |  |
| 41 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 23 |  |
| 42 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | -23 |  |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 22 |  |
| 44 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,1 |  |
|  | Роздiл 5. ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 45 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 4 |  |
| 46 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 10 |  |
| 47 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,44 |  |
| 48 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 3,3 |  |
| 49 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,52 |  |
| 50 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,52 |  |
| 51 | Установлення віконних зливів | м | 37 |  |
|  | Роздiл 6. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 52 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 3 |  |
| 53 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 6 |  |
| 54 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 7 |  |
| 55 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 50 |  |
| 56 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 57 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби | м | 20 |  |
|  | Роздiл 7. ФАСАД |  |  |  |
| 58 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 170 |  |
| 59 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань | м2 | 161,3 |  |
| 60 | Улаштування пароізоляційного та гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової в 2 шари | м2 | 161,3 |  |
| 61 | Улаштування утеплення цоколя полістеролом | м3 | 1,75 |  |
| 62 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 1,046 |  |
| 63 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Цоколь) | м2 | 35 |  |
| 64 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 15 |  |
| 65 | Улаштування утеплення укосів полістеролом | м3 | 0,32 |  |
| 66 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 1,046 |  |
| 67 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Укоси) | м2 | 16 |  |
|  | Роздiл 8. ПОКРІВЛЯ ТА ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА |  |  |  |
| 68 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 520 |  |
| 69 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (Гідробар'єр) | м2 | 520 |  |
| 70 | Улаштування крокв з брусків | м3 | 9,955 |  |
| 71 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 520 |  |
| 72 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 520 |  |
| 73 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 62 |  |
| 74 | Улаштування снігоутримувачів | м | 80 |  |
| 75 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 62 |  |
| 76 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (Підшива) | м2 | 62 |  |
| 77 | Улаштування підшиви стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | м2 | 62 |  |
| 78 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв (Ринва) | м | 68 |  |
| 79 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів ПВХ Ф100мм | м | 37 |  |
|  | Роздiл 9. НАВІС |  |  |  |
| 80 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | ям | 2 |  |
| 81 | Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)(Конструкції навісу) | т | 0,1304 |  |
| 82 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,1304 |  |
| 83 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 | м3 | 0,102 |  |
| 84 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (Обетонування стійок) | м3 | 0,1 |  |
| 85 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 10,34 |  |
| 86 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 7 |  |
| 87 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 6 |  |
|  | Роздiл 10. ГАНОК |  |  |  |
| 88 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 | м3 | 0,408 |  |
| 89 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,4 |  |
| 90 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню фракції 10-20 мм (Під поребрик) | м3 | 0,42 |  |
| 91 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 1,071 |  |
| 92 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 21 |  |
| 93 | Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші | м2 | 6 |  |
|  | Роздiл 11. ТРОТУАР |  |  |  |
| 94 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 700 |  |
| 95 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 80 |  |
| 96 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню фракції 10-20 мм (Під поребрик) | м3 | 4,68 |  |
| 97 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 11,934 |  |
| 98 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 234 |  |
| 99 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 12,8 |  |
| 100 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню фракції 10-20 мм | м3 | 37,5 |  |
| 101 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 80 |  |
| 102 | Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм | м | 24 |  |
| 103 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 | м3 | 1,2 |  |
| 104 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м різу | 80 |  |
| 105 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м2 | 750 |  |
|  | Роздiл 12. ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |
| 106 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 366 |  |
| 107 | Навантаження сміття вручну | т | 96,77 |  |
| 108 | Перевезення сміття до 30 км | т | 96,77 |  |
| 109 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м | ям | 3 |  |
| 110 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 | м3 | 0,3825 |  |
| 111 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних | м3 | 0,375 |  |
| 112 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,123 |  |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Закупівля здійснюється відповідно до наявної потреби за рахунок коштів затверджених змінами до бюджету  на 2026 рік, розмір бюджетного призначення для закупівлі становить 9494157,00 грн. з ПДВ.