Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі (заходи з енергозбереження), Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, село Мажарка, вулиця Поштова, 17/1

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Кегичівська селищна рада, 64003, Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 33 , код за ЄДРПОУ –  0439693.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота)  та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі (заходи з енергозбереження), Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, село Мажарка, вулиця Поштова, 17/1 (коригування) (Код за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

- Очікувана вартість предмета закупівлі та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 5077090,80 грн. з ПДВ.

Очікувану вартість визначено на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої рішенням виконавчого комітету селищної ради та підтверджено Експертним звітом (позитивний).

- Процедура закупівлі: відкриті торги з Особливостями.

- Мета проведення закупівлі: капітальний ремонт частини нежитлового приміщення Кегичівської селищної ради.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(відомість обсягів робіт)

Об`єкт: Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі (заходи з енергозбереження), Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, село Мажарка, вулиця Поштова, 17/1 (коригування)

| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 02-001-001 - Будівельні роботи |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100 м2 покрівлі | 1,9 |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100 м2 покрівлі | 1,9 |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод | 100 м2 покрівлі | 1,9 |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби (фасад) | 100 м2 поверхні, що очищується | 1,52 |
| 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси) | 100 м2 поверхні відбивання | 0,16 |
| 6 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,18 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,1 |
| 8 | Знімання наличників | 100 м | 0,98 |
| 9 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |
| 10 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,018792 |
| 11 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами | 100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,135 |
| 12 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 0,748 |
| 13 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,272 |
| 14 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,272 |
| 15 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 конструкції | 1,86 |
| 16 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,12 |
| 17 | Світильник з люмінесцентними лампами | шт | 12,0 |
| 18 | Демонтаж відкритої електропроводки | 100м одного проводу | 0,8 |
| 19 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,14 |
|  | Покрiвля |  |  |
| 20 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод | м3 | 3,949 |
| 21 | Установлення кріплень крокв анкерами | 100шт | 0,25 |
| 22 | Анкер 12х250 мм | шт | 25,0 |
| 23 | Куточок металевий для кріплення крокв 100*100 | шт | 90,0 |
| 24 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 2,15 |
| 25 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | 2,15 |
| 26 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (Гідропароізоляція) | 100м2 | 2,15 |
| 27 | Супердифузійна мембрана | м2 | 247,25 |
| 28 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100м2 | 2,15 |
| 29 | Профнастил із полімерним покриттям матовий | м2 | 258,0 |
| 30 | Саморіз покрівельний | шт | 1 720,0 |
| 31 | Коньковий елемент з оц.покр.сталі (заготівля) | м | 36,0 |
| 32 | Саморіз покрівельний | шт | 288,0 |
| 33 | Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,2466 |
| 34 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | 0,2466 |
| 35 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | 100 м2 підшивки | 0,2466 |
| 36 | Профнастил із полімерним покриттям матовий | м2 | 29,6 |
| 37 | Планка кутова 50х50 | м.п. | 55,0 |
| 38 | Саморіз покрівельний | шт | 440,0 |
| 39 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0,348 |
| 40 | Снігозатримувач | мп | 36,54 |
| 41 | Саморіз покрівельний | шт | 139,2 |
|  | Утеплення перекриття |  |  |
| 42 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 1,4 |
| 43 | Матеріал рулонний пароізоляційний | м2 | 161,0 |
| 44 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 утеплювача | 0,14 |
| 45 | Вата мінеральна, товщ. 100 мм (для утеплення перекриття) | м3 | 15,4 |
| 46 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 1,4 |
| 47 | Матеріал рулонний пароізоляційний | м2 | 161,0 |
| 48 | Укладання ходових дошок | 100 м ходів дошки | 1,2 |
|  | Мурування стiн |  |  |
| 49 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків | 1 м3 мурування | 2,412 |
| 50 | Газоблок 600х200х300 | м3 | 2,38788 |
| 51 | Клей для газоблоку | кг | 60,3 |
| 52 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750мл | шт | 0,5 |
|  | Посилення стін |  |  |
| 53 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | 1 т конструкцій | 0,2842 |
| 54 | Кутик 75х5 | т | 0,1392 |
| 55 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,145 |
| 56 | Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 14 мм, довжина 1000 мм | шт | 6,0 |
| 57 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 14 мм | шт | 24,0 |
| 58 | Шайби діаметр отвору 14 мм | шт | 12,0 |
|  | Фасадні роботи |  |  |
| 59 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (цоколь) | 100 м2 поверхні опорядження | 0,48 |
| 60 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 9,6 |
| 61 | Плити екструдовані пінополістирольні, товщиною 50 мм | м2 | 51,36 |
| 62 | Суміш Ceresit СT 190 | кг | 576,0 |
| 63 | Дюбель фасадний пластмасовий, для кріплення теплоізоляційних плит, довжина 160 мм | 100шт | 3,88 |
| 64 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 55,2 |
| 65 | Фарба ґрунтуюча | кг | 8,2 |
| 66 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,005 |
| 67 | Декоративна фасадна штукатурка з фактурою "Короїд" | кг | 129,6 |
| 68 | Акрилова фарба фасадна | кг | 24,1 |
| 69 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 поверхні опорядження | 1,04 |
| 70 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 20,8 |
| 71 | Суміш Ceresit СT 190 | кг | 1 248,0 |
| 72 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати фасадні 30 мм | м3 | 1,156 |
| 73 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати фасадні 100 мм | м3 | 11,128 |
| 74 | Дюбель фасадний пластмасовий, для кріплення теплоізоляційних плит, довжина 160 мм | 100шт | 8,4 |
| 75 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 119,6 |
| 76 | Фарба ґрунтуюча | кг | 17,7 |
| 77 | Кут перфорований пластиковий з сіткою | м | 54,0 |
| 78 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,011 |
| 79 | Декоративна фасадна штукатурка з фактурою "Короїд" | кг | 280,8 |
| 80 | Акрилова фарба фасадна | кг | 52,2 |
|  | Внутришнє опорядження стiн |  |  |
| 81 | Антисептування водними сумішами стін | 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | 2,88 |
| 82 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 24,5 |
| 83 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 2,88 |
| 84 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2,5 |
| 85 | Профілі UD | м | 250,6 |
| 86 | Профілі CD | м | 518,4 |
| 87 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,884 |
| 88 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 302,4 |
| 89 | Гвинти самонарізні 3,5х25мм | 1000шт | 4,896 |
| 90 | Універсальна армована клейка стрічка | м.п. | 247,7 |
| 91 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова) | кг | 90,4 |
| 92 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -2,88 |
| 93 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін | 100 м2 поверхні оздоблення | 2,88 |
| 94 | Шпаклівка Старт | кг | 518,4 |
| 95 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | 100 м2 поверхні оздоблення | 2,88 |
| 96 | Шпаклівка Фініш | кг | 518,4 |
| 97 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,88 |
| 98 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова) | кг | 14,4 |
| 99 | Водоемульсійна латексна фарба біла | кг | 135,4 |
| 100 | Кольоровий пігмент | кг | 14,4 |
|  | Внутришнє опорядження стель |  |  |
| 101 | Антисептування водними сумішами стель | 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | 1,02 |
| 102 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 8,7 |
| 103 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,748 |
| 104 | Підвіски | шт | 60,0 |
| 105 | Тяга підвісу | шт | 60,0 |
| 106 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 3,6м | м | 71,1 |
| 107 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 142,1 |
| 108 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 71,1 |
| 109 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,222 |
| 110 | Кутики пристінний | м | 80,8 |
| 111 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,6904 |
| 112 | Плити для стель типу ARMSTRONG 600х600мм | м2 | 72,5 |
| 113 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 горизонтальної проекції стелі | 0,272 |
| 114 | Профілі UD | м | 24,5 |
| 115 | Профілі CD | м | 69,4 |
| 116 | З`єднувачі для CD профілю | шт | 46,0 |
| 117 | Подовжувач профілів | шт | 8,0 |
| 118 | Підвіси | 1000шт | 0,019 |
| 119 | Гвинти самонарізні 3,5х9,5мм | 1000шт | 0,424 |
| 120 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,065 |
| 121 | Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами | 100 м2 поверхні опорядження | 0,272 |
| 122 | Універсальна армована клейка стрічка | м.п. | 26,9 |
| 123 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 28,56 |
| 124 | Гвинти самонарізні 3,5х25мм | 1000шт | 0,571 |
| 125 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова) | кг | 9,7 |
| 126 | Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель | 100м2 | 0,272 |
| 127 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 6,8 |
| 128 | Шпаклівка Старт | кг | 32,64 |
| 129 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель | 100м2 | 0,272 |
| 130 | Шпаклівка Фініш | кг | 32,64 |
| 131 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,272 |
| 132 | Водоемульсійна латексна фарба біла | кг | 18,8 |
| 133 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова) | кг | 1,5 |
|  | Підлоги |  |  |
| 134 | Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 | 100 м2 основи | 0,748 |
| 135 | Плити OSB, товщина 15 мм | м2 | 76,296 |
| 136 | Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100 м2 покриття | 0,748 |
| 137 | Лінолеум зносостійкий | м2 | 76,3 |
| 138 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 26,8 |
| 139 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | кг | 22,889 |
| 140 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 2,72 |
| 141 | Плівка гідроізолююча | м2 | 31,28 |
| 142 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,272 |
| 143 | Сітка дротяна 50Х50мм з квадратними чарунками | м2 | 29,92 |
| 144 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,272 |
| 145 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 6см) | 100 м2 стяжки | 0,272 |
| 146 | Суміш піскоцементна | т | 2,938 |
| 147 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,272 |
| 148 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 5,44 |
| 149 | Плитки підлогові керамограніт 600*600 | м2 | 27,74 |
| 150 | Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 176,8 |
| 151 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 | кг | 11,0 |
| 152 | Пластмасові хрестики для укладання плитки (система СVP) | шт | 115,0 |
| 153 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100 м плінтусів | 0,54 |
| 154 | Плінтуси (комплект з крепіжами та елементами) | м | 54,5 |
|  | Прорiзи |  |  |
|  | Дверi |  |  |
| 155 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,162 |
| 156 | Металопласткові двері | м2 | 16,2 |
| 157 | Дюбель-шуруп з пластиковими пробками 150_10 | 100шт | 0,72 |
| 158 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750мл | шт | 4,0 |
| 159 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100 м2 прорізів | 0,054 |
| 160 | Двері металеві утеплені індивідуального виготовлення 900х2000 мм | шт | 3,0 |
| 161 | Кріпильні анкери 12х100 | шт | 24,0 |
| 162 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100м | 0,174 |
| 163 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750мл | шт | 2,0 |
|  | Вiкна |  |  |
| 164 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 прорізів | 0,018792 |
| 165 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 1,8792 |
| 166 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,282 |
| 167 | Дюбель-шуруп з пластиковими пробками 100_10 | 100шт | 0,09 |
| 168 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750мл | шт | 0,94 |
| 169 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,3383 |
| 170 | Металеві віконні захисні решітки | м2 | 18,792 |
| 171 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0,12 |
| 172 | Відлив 300 мм | м | 12,0 |
| 173 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,048 |
| 174 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,12 |
| 175 | Дошки підвіконні пластикові 400 мм | м | 12,2 |
| 176 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750мл | шт | 2,2 |
|  | Укоси |  |  |
|  | Зовнішні |  |  |
| 177 | Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 поверхні опорядження | 0,16 |
| 178 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 3,2 |
| 179 | Плити екструдовані пінополістирольні, товщиною 30 мм | м2 | 17,12 |
| 180 | Дюбель фасадний пластмасовий, для кріплення теплоізоляційних плит, довжина 160 мм | 100шт | 0,97 |
| 181 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 14,08 |
| 182 | Кут перфорований пластиковий з сіткою | м | 53,76 |
| 183 | Суміш Ceresit СT 190 | кг | 195,2 |
| 184 | Фарба ґрунтуюча | кг | 2,7 |
| 185 | Декоративна фасадна штукатурка з фактурою "Короїд" | кг | 44,0 |
| 186 | Акрилова фарба фасадна | кг | 8,0 |
|  | Внутришні |  |  |
| 187 | Антисептування водними сумішами стін | 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | 0,19 |
| 188 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 1,6 |
| 189 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100 м2 поверхні опорядження | 0,19 |
| 190 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 19,95 |
| 191 | Клей для гіпсокартону | кг | 66,5 |
| 192 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 63,0 |
| 193 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін | 100 м2 поверхні оздоблення | 0,19 |
| 194 | Шпаклівка Старт | кг | 34,2 |
| 195 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | 100 м2 поверхні оздоблення | 0,19 |
| 196 | Шпаклівка Фініш | кг | 34,2 |
| 197 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,19 |
| 198 | Водоемульсійна латексна фарба біла | кг | 12,0 |
| 199 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова) | кг | 0,95 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
|  | Каналiзацiя |  |  |
|  | Землянi роботи |  |  |
| 200 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | 100 м3 ґрунту | 0,0225 |
| 201 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,485 |
| 202 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,0225 |
| 203 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 ґрунту | 0,0135 |
| 204 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,35 |
| 205 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,009 |
| 206 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 | 1 м3 ґрунту | 6,75 |
| 207 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,0145 |
| 208 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,08 |
| 209 | Перевезення грунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 14,0 |
|  | Монтаж трубопроводів |  |  |
| 210 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,12 |
| 211 | Труби поліпропіленові каналізаційні діам. 50 мм | м | 12,0 |
| 212 | Коліна каналізаційні 90° із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 3,0 |
| 213 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 2,0 |
| 214 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,06 |
| 215 | Труби поліпропіленові каналізаційні діам. 110 мм | м | 6,0 |
| 216 | Коліна каналізаційні 90° із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 3,0 |
|  | Влаштування колодязів |  |  |
| 217 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих грунтах | 10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 0,185 |
| 218 | Кільця КС15.9 залізобетонні | шт | 3,0 |
| 219 | Плити днищ ПН15 залізобетонні | шт | 1,0 |
| 220 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні | шт | 1,0 |
| 221 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1,0 |
| 222 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 | 100 м3 бетону | 0,0018685 |
| 223 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100 м3 бетону | 0,00962 |
| 224 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | 100 м3 розчину | 0,0015873 |
|  | Господарчо-питний водопровiд |  |  |
| 225 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100м трубопроводу | 0,46 |
| 226 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 46,0 |
| 227 | Муфта діам. 20 мм | шт | 6,0 |
| 228 | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 9,0 |
| 229 | Коліно 20Х90 | шт | 23,0 |
| 230 | Кран кульовий 1/2" | шт | 9,0 |
| 231 | Кріплення хомут-метал d20 | шт | 46,0 |
|  | Сантехнічні прилади |  |  |
| 232 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 0,3 |
| 233 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,528 |
| 234 | Умивальники керамічні з тумбою | комплект | 3,0 |
| 235 | Сифони для умивальників | шт | 3,0 |
| 236 | Гнучкі шланги для підключення холодної води до вмивальніка 1/2" | шт | 3,0 |
| 237 | Гнучкі шланги для підключення гарячої води до вмивальніка 1/2" | шт | 3,0 |
| 238 | Змішувач для умивальника | шт | 3,0 |
| 239 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |
| 240 | Електронагрівник Бойлер 80л. | шт | 1,0 |
| 241 | Анкер 14х200 | шт | 2,0 |
| 242 | Гнучкий шланг для підключення бойлера | шт | 2,0 |
| 243 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |
| 244 | Унітаз-компакт керамічний з сидінням | шт | 1,0 |
| 245 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,4 |
| 246 | Гофра для унітазу | шт | 1,0 |
| 247 | Кріплення для унітазу | шт | 1,0 |
| 248 | Гнучкий шланг для підключення бачка унітазу | шт | 1,0 |
| 249 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10шт | 0,1 |
| 250 | Тримач для туалетного паперу | шт | 1,0 |
| 251 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,002 |
| 252 | Установлення сушарок для рук (комплект з крепіжом) | 100шт | 0,01 |
| 253 | Електросушарка для рук | шт | 1,0 |
| 254 | Установлення поручнів | 10шт | 0,2 |
| 255 | Поручні МГН для унітазу (комлект з крепіжом) | шт | 1,0 |
| 256 | Поручні МГН для умивальника (комлект з крепіжом) | шт | 1,0 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 257 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,09 |
| 258 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 9,0 |
| 259 | Підрозетник | шт | 9,0 |
| 260 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,16 |
| 261 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 16,0 |
| 262 | Підрозетник | шт | 16,0 |
| 263 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,16 |
| 264 | Світильник LED 600х600 | шт | 16,0 |
| 265 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,1 |
| 266 | Світильник світлодіоний 24 Вт | шт | 10,0 |
| 267 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100м труб | 2,55 |
| 268 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 257,55 |
| 269 | Кліпса для гофри | шт | 510,0 |
| 270 | Коробки відгалужувальні | шт | 7,0 |
| 271 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби | 100м проводу | 1,2 |
| 272 | Кабель ВВГнг 3.1,5мм2 | 1000м | 0,1236 |
| 273 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби | 100м проводу | 1,35 |
| 274 | Кабель ВВГнг 3.2,5мм2 | 1000м | 0,1377 |
|  | Пандус |  |  |
| 275 | Улаштування підстильного шару щебеневого | 1 м3 підстильного шару | 1,24 |
| 276 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм | м3 | 1,24 |
| 277 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 підстильного шару | 4,8 |
| 278 | Дошки необрізні з хвойних порід, 100х25 мм | м3 | 0,065 |
| 279 | Армування підстильних шарів і набетонок | 1 т | 0,131 |
| 280 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,131 |
| 281 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 | 100 м3 бетону | 0,04896 |
| 282 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100 м2 покриття | 0,16 |
| 283 | Плитка тротуарна "Старе місто" | м2 | 16,16 |
| 284 | Суміш піскоцементна | т | 1,416 |
| 285 | Установлення металевих огорож без поручня | 100 м огорожі | 0,08 |
| 286 | Поручні металеві | м | 8,1 |
| 287 | Покриття олійними або спиртовими лаками заповнень віконних прорізів по прооліфленій поверхні за 2 рази (покраска поручнів тех.частина п.1.1.7) | 100 м2 поверхні фарбування | 0,016 |
| 288 | Лак меблевий | т | 0,0004 |
|  | Водосточна система |  |  |
| 289 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,73 |
| 290 | Ринва водостічна ф130 мм | м | 57,0 |
| 291 | З`єднувач ринви | шт | 16,0 |
| 292 | Кут зовнішній "130" 90 град. | шт | 4,0 |
| 293 | Держак ринви ПВХ 130 | шт | 110,0 |
| 294 | Лійка водостічна прохідна 130 | шт | 4,0 |
| 295 | Труба водостічная, д.100 мм | м | 16,0 |
| 296 | Коліно водостічне д.100 | шт | 4,0 |
| 297 | Коліно водостічне двораструбне д.100 | шт | 8,0 |
| 298 | Держак труби металевий L=160 мм | шт | 16,0 |
|  | Відмостка |  |  |
| 299 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 | 1 м3 ґрунту | 20,0 |
| 300 | Розробка грунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група грунту 1 | 100 м3 грунту | 0,2 |
| 301 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12 см (клас бетону В15) | 1м2 вимощення | 69,0 |
| 302 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100 м3 бетону | 0,092736 |
| 303 | Армування підстильних шарів і набетонок | 1 т | 0,483 |
| 304 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,483 |
| 305 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100 отворів | 1,16 |
| 306 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм (виключати до 10 мм) | 100 отворів | -1,16 |
| 307 | Армування покриття геотекстилем | 1000 м2 покриття | 0,08932 |
| 308 | Мембрана шиповидна | м2 | 92,36 |
|  | Іншi роботи |  |  |
| 309 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 17,141 |
| 310 | Перевезення сміття до 30 км | т | 17,141 |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Закупівля здійснюється відповідно до наявної потреби за рахунок коштів затверджених змінами до бюджету  на 2026 рік, розмір бюджетного призначення для закупівлі становить 5077090,80 грн. з ПДВ.